Лабораторная работа № 7

Управляемые вероятностные тесты

Ярмолик В.Н. Контроль и диагностика вычислительных систем.  Минск : Бестпринт, 2019.  387 с.

Глава 4. Управляемое вероятностное тестирование

4.1. Сущность и виды анти-вероятностного тестирования

Как отмечалось ранее, одной из самых распространенных технологий применения вероятностного тестирования цифровых устройств и программного обеспечения, является метод черного ящика [78, 125, 127, 175]. В этом случае структура и функциональность объекта тестирования принимается неизвестной, либо считается таковой, и ни как не учитывается при формировании тестовых наборов. Более того вероятностное тестирование не использует информацию, которая доступна в процессе генерирования очередного тестового набора. Эта информация может быть получена из предыдущих тестовых наборов и использована при формировании очередного тестового воздействия [126]. Развитием вероятностного тестирования является новый подход, называемый анти-вероятностным тестированием (antirandom testing −AT), который основан на том что, каждый последующий тестовый набор формируется с использованием некоторой характеристики, либо нескольких характеристик, получаемых на основании предыдущих тестовых наборов [126, 202, 203].

Основная предпосылка анти-вероятностного тестирования заключается в том, что в целях достижения более высокого покрытия неисправностей обнаруживаемых тестом, и минимизации его сложности, то есть в повышении эффективности вероятностного теста, необходимо целенаправленно выбирать очередной тестовый набор в зависимости от ранее сгенерированных наборов. Очевидным примером повышения эффективности вероятностного теста является простейшее исключение повторяющихся случайных наборов, которые возможны при реализации вероятностного тестирования. В общем случае критерием выбора очередного случайного тестового набора является нахождение максимально отличного (максимально удаленного) тестового набора от ранее сгенерированных наборов. Для количественной оценки отличия (расстояния) текущего тестового набора от предыдущих наборов, были предложены методы, основанные на применении  расстояния Хэмминга (Hamming distance) и Евклидова расстояния (Euclidean distance) [126, 202]. Новый тестовый набор согласно указанным методам выбирается таким образом, чтобы метрики различия принимали максимальное значение [126, 202, 203]. Этот подход оказался более эффективным по сравнению с вероятностным тестированием [126, 202, 203]. К сожалению, основным недостатком анти-вероятностного тестирования является его большая вычислительная сложность. По существу реализация анти-вероятностного тестирования требует перечисления всевозможных входных тестовых воздействий и вычисления расстояния для каждого потенциального кандидата в очередные тестовые наборы [126].

Различные модификации анти-вероятностного тестирования такие как: быстрое анти вероятностное тестирование (fast antirandom − FAR) [130]; адаптивное вероятностное тестирование (adaptive random testing) [34, 102, 240]; эволюционное вероятностное тестирование (evolutionary random testing) [188]; эффективное вероятностное тестирование (good random testing) [30]; ограниченное вероятностное тестирование (restricted random testing) [31, 32]; зеркальное вероятностное тестирование (mirror random testing) [119]; упорядоченное вероятностное тестирование (orderly random testing) [204] и  другие решения, также основаны на вычислении характеристик для предыдущих тестовых наборов, и также характеризуются большой вычислительной сложностью.

Под управляемым вероятностным тестированием (controlled random testing) в дальнейшем будем понимать случайную тестовую последовательность, в которой очередной тестовый набор формируется с учетом ранее сгенерированных предыдущих наборов [228, 334, 347]. Ключевой особенностью контролируемого генерирования случайных тестовых наборов является информация, которая извлекается в виде некоторых характеристик (метрик) из ранее сгенерированных тестовых наборов и используется для формирования очередного тестового набора. [228, 334]. Для всех методов управляемого случайного тестирования, используемого для тестового диагностирования цифровых устройств и программных приложений с N входами и пространством входных наборов, состоящим из 2N двоичных наборов (векторов) справедливы следующие определения.

Определение 4.1. Тест (T) представляет собой множество из q < 2N тестовых наборов {T0, T1, T2, …, Tq−1}, где Ti = ti,N−1, ti,N−2, …, ti,2, ti,1, ti,0 и ti,l{0, 1}, а N является размером набора в битах.

Определение 4.2. Вероятностный тест (RT) представляет собой тест RT = {T0, T1, T2, …, Tq−1}, который состоит из q < 2N случайных и независимых тестовых наборов Ti, i{0, 1, 2, ..., q−1}.

Определение 4.3. Управляемым вероятностным тестом CRT = {T0, T1, T2, …, Tq−1} является тест T, состоящий из сгенерированных случайным образом тестовых наборов Ti, i{0, 1, 2, ..., q−1}, таких, что Ti  удовлетворяет какому-либо критерию, либо критериям, полученным на основании множества {T0, T1, T2, …, Ti−1} предыдущих наборов.

Одним из первых подходов к контролируемому формированию случайных тестовых наборов является анти-вероятностное тестирование, приведенное в [102]. Предложенный подход использовал тот факт, что если очередной тестовый набор будет сформирован в зависимости от ранее сгенерированных наборов, это позволит достичь большей эффективности теста. Подобная зависимость существенно изменяет структуру вероятностного теста, свойства которого весьма далеки от свойств случайных последовательностей. Поэтому одним из первых названий управляемых вероятностных тестов был использован термин анти-вероятностный тест (AT), который соответствует определению 4.3 [102]. Для того чтобы очередной тестовый набор Ti являлся максимально отличным от предыдущих наборов T0, T1, T2, …, Ti−1 в качестве критериев использовались расстояние Хэмминга и Декартово (Евклидово) расстояние [102]. Данные характеристики определялись для двоичных тестовых наборов Ti и Tj , где расстояние Хэмминга HD(Ti, Tj) вычислялось как вес w(Ti  Tj) вектора Ti  Tj согласно соотношению

|  | (4.1) |
| --- | --- |

Для оценки различия между двумя тестовыми наборами Ti = ti,N−1, ti,N−2, …, ti,2, ti,1, ti,0 и Tj = tj,N−1, tj,N−2, …, tj,2, tj,1, tj,0, определяется характеристика Sqg(Ti, Tj), где q, g{0, 1} является числом пар компонент (tik, tjk), таких, что tik = q и tjk = g. Различают четыре величины Sqg(Ti, Tj), а именно S00(Ti, Tj), S01(Ti, Tj), S10(Ti, Tj) и S11(Ti, Tj), которые используются для определения различия или подобия двоичных векторов [194]. Отметим, что HD(Ti, Tj) = S01(Ti, Tj) + S10(Ti, Tj).

Декартово расстояние CD(Ti, Tj) определяется в соответствии с выражением

|  | (4.2) |
| --- | --- |

Пример 4.1. Для двух двоичных наборов Ti = 0 0 0 0 0 0 и Tj = 1 0 1 0 1 0, получим HD(Ti, Tj) = 3 и CD(Ti, Tj) = = 1,732.

Очередной тестовый набор Ti формируется таким образом, чтобы был максимально отличным от всех ранее сгенерированных наборов. В данном случае принимается гипотеза, что для двух тестовых наборов имеющих минимальное расстояние (4.1) или (4.2), количество обнаруживаемых неисправностей (ошибок) вторым набором будет минимальным и, наоборот, для максимальных значений указанных характеристик обнаруживающая способность второго набора максимальна [202, 203]. Для количества рассматриваемых тестовых наборов более чем два, при формировании набора Ti применяются суммарные значения расстояний Ti по отношению к T0, T1, T2, …, Ti−1 [202]. Тогда для очередного набора Ti суммарное значение расстояний относительно предыдущих наборов T0, T1, T2, …, Ti−1 вычисляется как

|  | (4.3) |
| --- | --- |

Здесь THD(Ti) и TСD(Ti) представляют собой суммарное расстояние Хэмминга (total hamming distance − THD) и суммарное декартово расстояние (total cartesian distance − TCD), соответственно.

Пример 4.2. Для анти-вероятностного теста AT = {0 0 0, 1 1 1, 0 1 0, 1 0 1} с параметрами N = 3 и q = 4, значения ранее определенных характеристик приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Значения расстояний THD(Ti) и TСD(Ti)

| i | Набор (Ti) | ti,2 ti,1 ti,0 | THD(Ti) | TCD(Ti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | T0 | 0 0 0 | - | - |
| 1 | T1 | 1 1 1 | 3 | 1,7320 |
| 2 | T2 | 0 1 0 | 3 | 2,4142 |
| 3 | T3 | 1 0 1 | 6 | 4,1460 |

Различают тесты с максимальным суммарным расстоянием Хэмминга (maximal hamming distance antirandom test − MHDAT) и максимальным декартовым расстоянием (maximal cartesian distance antirandom test − MCDAT) [126, 202, 203]. В приведенном примере AT = {0 0 0, 1 1 1, 0 1 0, 1 0 1}  является одновременно MHDAT и MCDAT.

В общем случае для MHDAT и MCDAT  выполняются следующие свойства.

Результатом произвольной перестановки бит ti,j во всех наборах теста MHDAT (MCDAT) одновременно, является тест MHDAT (MCDAT) [126, 202].

Результатом инвертирования всех бит наборов теста MHDAT (MCDAT), является тест MHDAT (MCDAT) [126, 202].

Любой MHDAT (MCDAT) всегда содержит инверсные наборы, такие, что за набором T2k  всегда будет следовать набор для k = 0, 1, 2, … [333].

Приведенные свойства позволяют уменьшать сложность генерирования MHDAT (MCDAT), однако в общем случае, к сожалению, не исключают процедуры перечисления пространства возможных тестовых наборов и вычисления расстояний для каждого потенциального кандидата в тестовые наборы [333]. Даже для улучшенных версий методов генерирования анти-вероятностных тестов вычислительная сложность для реальных значений N является чрезвычайно большой.

Генерирование быстрых анти-вероятностных тестов (fast antirandom − FAR) основано на вычислении, так называемых центроидов (centroid pattern), определяемых на основании предыдущих наборов T0, T1, T2, …, Ti−1 для Ti = ti,N−1, ti,N−2, … ti,2, ti,1, ti,0 [130]. Согласно FAR алгоритму тестовые наборы T0, T1, T2, …, Ti-1 рассматриваются как двухмерные массивыe i×N бит. Для каждого столбца l{N−1, N−2, N−3, …, 1, 0} значение l-го элемента cl центроида C = cN−1, cN−2 , …, c2, c1, c0 определяется как сумма ti,l{0, 1} деленная на количество i строк. В результате получается центроид, элементы которого cl принимают значения в интервале от 0 до 1. Далее согласно FAR алгоритму значения cl округляется до 0, если cl < 0,5 или до 1, если cl > 0,5. В случае, когда cl = 0,5 FAR алгоритм регламентирует равновероятное округление cl до 0 или 1 [130]. Как результат приведенных преобразований формируется двоичный центроид Cb. На финальном этапе генерируется Ti как результат инвертирования Cb, то есть .

Пример 4.3. В качестве примера возьмем тестовые наборы T0 = 0 0 0, T1 = 1 1 1 и T2 = 0 1 0, тогда элементы центроида примут следующие значения C = c2, c1, c0 = 1/3, 2/3, 1/3 = 0,333, 0,666, 0,333. Соответствующий бинарный центроид Cb = 0 1 0, а его инверсное значение 1 0 1 и будет тестовым набором T3 = 1 0 1. Следует отметить идентичность полученного результата T3 с аналогичным набором, сформированным согласно классической интерпретации анти-вероятностного тестирования  (см. Пример 4.2).

Применение вероятностного округления для случая, когда cl = 0,5, может привести к ошибкам, приводящим к снижению эффективности данного алгоритма. Действительно, для предыдущего примера, когда рассматриваются два набора T0 = 0 0 0, T1 = 1 1 1 центроид C = c2, c1, c0 = 0,5, 0,5, 0,5, тогда очередным набором T2 может быть любой набор состоящий из трех бит, в том числе T0 = 0 0 0 и T1 = 1 1 1.

Концепция упорядоченных вероятностных тестов впервые была предложена в [204] как анти-вероятностные тесты с полу-максимальным расстоянием (semi-maximum distance testing sequences − SMDTS) для которых каждый тестовый набор, входящий в тест, имеет свое инверсное значение. Например, T = {0 0 0, 1 1 1, 0 1 0, 1 0 1} есть SMDTS, так как {0 0 0, 1 1 1} и {0 1 0, 1 0 1} являются инверсными значениями тестовых наборов. Для SMDTS были предложены новые характеристики для оценки расстояния при генерировании очередного тестового набора Ti [205]. По сути, предложенные в [204, 205] характеристики, THD(T) и TСD(T) представляют собой суммарное расстояние Хэмминга (total hamming distance − THD) и суммарное декартово расстояние (total cartesian distance − TCD), соответственно, для теста T  состоящего из q тестовых наборов, и вычисляется как

|  | (4.4) |
| --- | --- |

Здесь HD(Ti, Tj) и CD(Ti, Tj) вычисляются для всех i ≠ j;  i, j{0, 1, …, q−1}.

Процедура генерирования SMDTS содержащего q = 2k, k = 0, 1, 2, … наборов состоит из случайных тестовых наборов с четными индексами. То есть T0, T2, T4, … генерируются как равновероятные двоичные векторы, состоящие из N бит, а тестовые наборы с нечетными индексами T1, T3, T5, … являются инверсными значениями по отношению к T0, T2, T4, … . Тогда  THD(Т) для SMDTS = T0, T1, T2, …, T2k−2, T2k−1, равняется k2N [205]. Для ранее рассмотренного примера 4.2 теста SMDTS = {0 0 0, 1 1 1, 0 1 0, 1 0 1} k = 2 и N = 3, тогда THD(Т) = k2N = 223 = 12, что соответствует соотношению (4.4). В силу того, что только половина тестовых наборов достигает максимального расстояния Хемминга, такие последовательности и получили название тестов с полу-максимальным расстоянием [204, 205].

Тесты с полным максимальным расстоянием (total maximum distance test sequences − TMDTS) являются дальнейшим развитием упорядоченных вероятностных тестов [204]. Для их генерирования одновременно используются обе метрики THD и TCD в соответствии со следующей процедурой [204].

Процедура 4.1. Построение TMDTS для q = 2k.

1. Первый тестовый набор T0 генерируется как случайный двоичный N разрядный вектор.

2. Для получения очередного i-го набора T1, T3, T5, … T2k−1 с нечетным индексом используется соотношение , которое для k = 0 принимает вид .

3. Для получения каждого нового набора T2, T4, T6, … T2k−2 с четным индексом из множества возможных кандидатов в тесты выбирается такой для которого THD(T) и TСD(T) принимают максимальные значения, причем для их вычисления используются ранее сгенерированные тестовые наборы.

4. Этапы 2 и 3 повторяются до тех пор, пака все q наборов не будут сгенерированы.

Очевидно, что наиболее трудоемким является этап 3, который требует большого объема вычислений.

Основным недостатком TMDTS является ограничение длины таких тестов, ровно, как и всех упорядоченных случайных тестов. Это следует из того факта, что чем больше минимальное расстояние minCD(Ti, Tj), используемое как критерий включения Ti в тест, тем меньше будет количество Q кандидатов в тесты. Это следует из предельной оценки Хэмминга (Hamming bound) [83]. Эта оценка для minHD(Ti, Tj) = 2r + 1 и minCD(Ti, Tj) = может быть представлена как неравенство

|  | (4.5) |
| --- | --- |

Например, в случае, когда N = 15 и minHD(Ti, Tj) = 5 = 2 × 2 + 1 декартово расстояние удовлетворяет неравенству CD(Ti, Tj)  ≥ . Таким образом, существует не более чем

возможных кандидатов в тесты с декартовым расстоянием CD(Ti, Tj) больше или равным . Учитывая, инверсные значения наборов максимальная длина TMDTS равняется q = 29. Однако увеличение декартового расстояния, например, до значениясущественно уменьшает длину TMDTS. В этом случае количество наборов TMDTS равняется 26 = 64.

4.2. Оптимальные управляемые вероятностные тесты

Обобщая многообразные модификации управляемых вероятностных тестов, следует отметить единообразие в процедуре генерирования очередного тестового набора Ti [228]. Во всех случаях критерием является максимальное или минимальное значение некоторой характеристики (характеристик), как правило, имеющей небольшую вычислительную сложность и определяемой на основании предыдущих тестовых наборов T0, T1, T2, …, Ti−1 [228]. К числу таких характеристик относится расстояние Хэмминга и декартово расстояние. Во всех ранее рассмотренных методах находится лучшее, или локально лучшее решение на основании простейших метрик по жадному алгоритму (Greedy algorithm), который заключается в принятии локально оптимальных решений на каждом этапе, допуская, что конечное решение также окажется оптимальным. Если глобальная оптимальность алгоритма имеет место практически всегда, жадный алгоритм является предпочтительным по отношению к другим методам оптимизации, таким как, например, динамическое программирование. В случае управляемых случайных тестов жадный алгоритм является единственно возможным для практического использования в силу его существенно меньшей вычислительной сложности по сравнению с другими оптимизационными алгоритмами.

Используя метрики, рассмотренные в предыдущем разделе, а именно расстояние Хэмминга HD(Ti, Tj) для тестовых наборов Ti и Tj (4.1); декартово расстояние CD(Ti, Tj) (4.2); суммарное расстояние Хэмминга THD(Ti) для следующего набора Ti (4.3); суммарное декартово расстояние TCD(Ti) (4.3);  суммарное расстояние Хэмминга THD(T) для теста T (4.4) и суммарное декартово расстояние TCD(T) (4.4) [228], синтезируем оптимальный управляемый вероятностный тест.

На первом шаге следуя концепции черного ящика, генерируем произвольный тестовый набор T0 состоящий из N бит. Отметим, что в качестве T0 может быть любой из 2N тестовых наборов. Не нарушая общности дальнейших рассуждений, предположим, что T0 = 0 0 0 … 0.

В качестве второго тестового набора T1, в соответствии со всеми ранее приведенными метриками (4.1) − (4.4), оптимальным будет инверсный вектор по отношению к T0, то есть T1 =. Тогда, оптимальный управляемый случайный тест (optimal controlled random test − OCRT), состоящий из двух q = 2 наборов, принимает вид OCRT = {T0, T1}, где T1 = . Для ранее приведенного примера . Оптимальность выбора второго тестового набора T1 как инверсию первого T0, подтверждается максимальными значениями всех ранее рассмотренных метрик. Действительно, HD(T0, T1) = THD(T1) = THD(T) = N, и CD(T0, T1) = TCD(T1) = TCD(T) =

Для получения третьего набора T2 OCRT нельзя использовать характеристики HD(Ti, Tj) и CD(Ti, Tj). Это объясняется тем фактом, что максимизация их значений HD(T2, T1) и СD(T2, T1) приводит к противоречивому результату, а именно, что T2 = T0. Поэтому при дальнейших исследованиях данные характеристики не будут использованы. Аналогичное заключение может быть сделано по отношению метрик THD(Ti) и THD(T). Это следует из того факта, что для OCRT = {T0, T1, T2}, где T1 = , любой третий набор T2 позволяет максимизировать данные характеристики. Действительно, для произвольного T2 THD(T2) = N и THD(T) = 2N. Следует отметить, что даже для случаев, когда T2 = T0 и T2 = T1 указанные метрики принимают максимально возможные значения THD(T2) = N и THD(T) = 2N, что свидетельствует об оптимальности выбора T2 в обоих случаях.

С учетом приведенного анализа кандидатом в качестве третьего набора T2 OCRT может быть любой набор T2, который удовлетворяет следующим соотношениям T2 ≠ T0 и T2 ≠ T1. Предположим, что в качестве T2 выбран набор, для которого HD(Ti, Tj) принимает значение HD(T0, T2), тогда HD(T1, T2) = N − HD(T0,T2). Характеристики, основанные на декартовом расстоянии, принимают значения

TCD(Ti) = CD(T0,T2)+CD(T1,T2) =

и

TCD(T) = CD(T0,T1) + CD(T0,T2) + CD(T1,T2) =

=.

Тогда, TCD(Ti) и TCD(T) принимают максимальное значение для оптимальной величины HD(T0, T2) = N/2, полученной как решение следующего уравнения

.

Приняв допущение, что величина N является четной величиной, для примера, рассмотренного выше оптимальным тестовым набором T2 для двух ранее полученных векторов T0 = 0 0 0 … 0 0 0 0 … 0 и  T1 = 1 1 1 … 1 1 1 1 … 1 является набор состоящий из N/2 бит принимающих значение 0 и из N/2 бит равных 1, то есть T2 = 0 0 0 … 0 1 1 1 … 1. Таким образом, для q = 3 OCRT = {T0, T1, T2} = {0 0 0 … 0 0 0 0 … 0, 1 1 1 … 1 1 1 1 … 1, 0 0 0 … 0 1 1 1 … 1}.

Для следующего кандидата в тестовые наборы необходимо также достичь максимальных значений TCD(Ti) и TCD(T). С целью максимизации HD(T0, T3) и HD(T1, T3) необходимо выбирать T3 из множества наборов, для которых  сумма HD(T0, Ti) + HD(T1, Ti) принимает максимальное значение, то есть для кандидата в четвертый тестовый набор должно выполняться равенство w(Ti) = N/2. Для получения максимальных значений метрик TCD(T3) и TCD(T), очевидным и единственным решением является T3 = . Для ранее рассмотренного примера получим T3 = 1 1 1 … 1 0 0 0 … 0 и OCRT = {T0, T1, T2, T3} = {0 0 0 … 0 0 0 0 … 0,  1 1 1 …1 1 1 1 … 1, 0 0 0 … 0 1 1 1 … 1, 1 1 1 … 1 0 0 0 … 0}.

Аналогичный результат будет получен с использованием FAR алгоритма [130]. Согласно данному алгоритму, основываясь на трех предыдущих наборах T0 = 0 0 0 … 0 0 0 0 … 0, T1 = 1 1 1 …1 1 1 1 … 1 и T2 = 0 0 0 … 0 1 1 1 … 1, может быть получен центроид C = cN−1, cN−2 , …, c2, c1, c0 =1/3, 1/3, 1/3, …, 1/3, 2/3, 2/3, 2/3, …, 2/3, а на его основе бинарный центроид Cb = 0 0 0 … 0 1 1 1 … 1 [130]. И наконец, инвертируя значения элементов бинарного центроида, окончательно получим T3 = 1 1 1 … 1 0 0 0 … 0. Для набора T3 декартовы метрики принимают максимальные значения равные, соответственно  TCD(T3) =  и TCD(T) =.

Для процедуры формирования OCRT с учетом предыдущих этапов может быть использовано следующее условие. На всех последующих этапах формирования очередного тестового набора необходимо максимизировать значения метрик TCD(Ti) и TCD(T). Тогда для набора Ti с четным значением i{0, 2, 4, …, 2k – 2} должны выполняться равенства.

| maxTCD(Ti) = ; maxTCD(T) = , i{0, 2, 4,…,2k–2}. | (4.6) |
| --- | --- |

Отметим, что приведенные равенства представляют максимально возможные значения метрик TCD(Ti) и TCD(T), которые обеспечиваются путем выбора набора Ti с четным индексом i такого, что HD(Ti, Tj) = N/2 между набором Ti и всеми предыдущими наборами Tj, j < i.

В тоже время набор с нечетными индексами i{1, 3, 5, …, 2k – 1} является инверсным значением по отношению к предыдущему набору, то есть Ti = , что позволяет максимизировать значения метрик TCD(Ti) и TCD(T).

| maxTCD(Ti) =; maxTCD(T) = , i{0, 2, 4,…,2k–2}. | (4.7) |
| --- | --- |

В качестве примера рассмотрим случай, когда N = 2m, тогда количество q наборов OCRT = {T0, T1, T2, …, Tq–1} равняется 2(m + 1). Для общего случая, количество наборов OCRT определяется как  q = 2(log2N + 1), а конструктивный алгоритм для формирования тестовых наборов представлен в [186].

При N = 2m и m = 3 OCRT, предполагая, что T0 = 0 0 0 0 0 0 0 0, будет состоять из 2(m + 1) = 2(3 + 1) = 8 тестовых наборов, приведенных в таблице 4.2. В этой же таблице представлены соответствующие значения (4.6) и (4.7) для maxTCD(Ti) и maxTCD(T).

Следует отметить, что в результате синтеза оптимального управляемого теста OCRT используя жадный алгоритм, был получен достаточно тривиальный результат. Такой же результат легко может быть получен на основании классического алгоритма бинарного поиска (divide and conquer algorithm) [114]. Тест OCRT также может быть получен как результат применения одного из известных методов генерирования управляемых вероятностных тестов, а именно при использовании процедуры генерирования анти-вероятностных тестов [126, 202, 203]; процедуры формирования быстрых анти-вероятностных тестов [130]; ограниченных случайных тестов [31, 32], и многочисленных их модификаций. Все перечисленные методы используют критерии выбора очередного тестового набора на основе расстояния Хемминга и декартова расстояния.

Таблица 4.2. Оптимальный управляемый вероятностный тест для q = 8

| Ti | ti,7 | ti,6 | ti,5 | ti,4 | ti,3 | ti,2 | ti,1 | ti,0 | maxTCD(Ti) | maxTCD(T) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| T1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| T2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | +2 |
| T3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2+4 |
| T4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2+8 |
| T5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3+12 |
| T6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3+18 |
| T7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +6 | 4+24 |

В качестве универсальной процедуры формирования оптимальных управляемых случайных тестов OCRT применима следующая процедура [228].

Процедура 4.2. Формирование OCRT для N = 2m.

1. Первоначально генерируется матрица M содержащая N столбцов и q = 2(m + 1) строк, используя, например, алгоритм бинарного поиска.

Первая строка M0 матрицы M принимает нулевое значение, вторая строка M1 состоит из N единиц. Последующие строки матрицы M с четными индексами i > 0 представляют собой множество, состоящее из четного количества блоков одинаковой размерности, половина которых представляет собой нулевые блоки, а вторая половина единичные. На каждой итерации очередная строка с четным индексом формируется из предыдущей строки для четного i, при этом все блоки предыдущей строки делятся на два блока, первый из которых является нулевым блоком, а второй единичным. Каждая строка с нечетным индексом формируется как результат инвертирования элементов предыдущей строки с четным индексом.

2. Основываясь на одном из алгоритмов перестановок, столбцы матрицы M перемешиваются  для получения матрицы M *, так называемых векторов масок.

3.  Случайным образом формируется двоичный вектор состоящий из N бит, который принимается как первый набор T0 OCRT теста.

4. Каждый последующий набор T1, T2, T3, …, T2m+1 определяется как поразрядная сумма вектора T0 и соответствующей строки матрицы M *, то есть Ti = T0 .

5. Этап 4 повторяется до тех пор, пока все 2(m + 1) наборы не будут сгенерированы.

Следует отметить, что перестановка столбцов матрицы не изменяет значения расстояния Хемминга между двумя строками (наборами), что следует из соотношения (4.1).

Пример  4.4. В качестве примера рассмотрим OCRT для N = 2m = 23.

1. Матрица M с N = 8 столбцами и q = 2(3 + 1) = 8 строками строиться таким образом, что  M0 = 0 0 0 0 0 0 0 0, а M1 = 1 1 1 1 1 1 1 1. Следующая строка с четным индексом M2 формируется на основании M0 путем деления M0 на два равных блока, первый из которых содержит нулевые значения, а второй единичные, то есть M2 = 0 0 0 0 1 1 1 1. M3 = 1 1 1 1 0 0 0 0 получается путем инвертирования значений строки M2. Аналогично получаются две следующие строки M4 = 0 0 1 1 0 0 1 1 и M5 = 1 1 0 0 1 1 0 0 матрицы M. Последние две строки принимают вид M6 = 0 1 0 1 0 1 0 1  M7 = 1 0 1 0 1 0 1 0 (см. таблицу 4.2).

2. Матрица M * векторов масок как результат перестановок столбцов матрицы M (таблица 4.2) представлена в таблице 4.3.

3.  Случайным образом формируется T0 = 0 1 1 1 1 0 1 0.

4. Каждый новый i-ый набор T1, T2, T3, …, T7 получается как сумма Ti = T0 , где  выбирается из таблицы 4.3.

Таблица 4.3.  Матрица M * векторов масок для m = 3

|  | ti,2 | ti,6 | ti,1 | ti,4 | ti,3 | ti,7 | ti,5 | ti,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |

5. Все q = 2(m + 1) = 8 наборы для OCRT представлены в таблицы 4.4 с соответствующими значениями характеристик maxTCD(Ti) и maxTCD(T).

Таблица 4.4. Управляемый вероятностный тест OCRT для m = 3

| Ti | ti,7 | ti,6 | ti,5 | ti,4 | ti,3 | ti,2 | ti,1 | ti,0 | maxTCD(Ti) | maxTCD(T) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| T1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |
| T2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +2 |
| T3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 2+4 |
| T4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2+8 |
| T5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +4 | 3+12 |
| T6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3+18 |
| T7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4+24 |

В данном разделе представлен метод генерирования оптимальных управляемых вероятностных тестов, как обобщение известных алгоритмов использующих в своей основе жадный алгоритм, а также расстояние Хемминга и декартово расстояние в качестве критерия выбора очередного тестового набора. В отличие от известных решений предложенный метод гарантированно обеспечивает максимально возможные значения расстояний TCD(Ti) и TCD(T). Следует отметить, что аналогичный результат может быть получен с использованием известных решений, однако его достижение не является гарантированным и требует большого объема вычислений связанных с определением характеристик расстояния для каждого потенциального кандидата в тестовые наборы. В свою очередь оптимальные управляемые случайные тесты (OCRT) имеют очевидное преимущество по отношению ко всем известным методам формирования управляемых случайных тестов. Они характеризуются минимальной вычислительной сложностью в силу отсутствия процедур перечисления всевозможных кандидатов в тестовые наборы и вычисления для них соответствующих характеристик. Для произвольного N наиболее трудоемкой процедурой при формировании OCRT является процедура построения матрицы M состоящей из q = 2(m + 1) строк и выполнения перемешивания ее столбцов для получения .

Задание на лабораторную работу № 7.

Разработать программу, генерирования управляемых вероятностных тестов (controlled random testing), в которой очередной тестовый набор формируется с учетом ранее сгенерированных предыдущих наборов согласно соотношений (4.2) и (4.3). Использовать THD(Ti) или TСD(Ti) представляюих собой суммарное расстояние Хэмминга (total hamming distance − THD) и суммарное декартово расстояние (total cartesian distance − TCD), соответственно. Размерность тестового набора N = 7, а количество наборов  q = 5. Количество кандидатов в тестовые наборы фиксировано и задается пользователем в диапазоне от 2 до 10.

Оценить эффективность полученного вероятностного теста на примере цифрового устройства исследованного в лабораторных работах 1 и 2. Получить оценку полноты покрытия неисправностей цифрового, как процентное отношение обнаруживаемых неисправностей управляемым вероятностным тестом к их общему числу.

Задание на лабораторную работу № 8.

Разработать программу генерирования быстрых анти-вероятностных тестов (fast antirandom − FAR) основанных на вычислении, так называемых центроидов (centroid pattern). Размерность тестового набора N = 7, а количество наборов  q = 5.

Разработать программу формирования оптимальных управляемых вероятностных тестов для N = 8.